Home Security System

- Styring og monitorering af enheder over lysnettet

E2PRJ2 – Projektdokumentation

- Gruppe 10

31-05-2013

Vejleder: Steen Fredborg Krøyer

| Navn | Studienummer | Underskrift |
| --- | --- | --- |
| David-Samuel Buhauer | 201270749 |  |
| Jacob Mose Hansen | 201270410 |  |
| Jacob Bak Mortensen | 201271011 |  |
| Yusuf Sarikaya | 201271032 |  |
| Jonathan R. Loftheim | 201270859 |  |

INDHOLD

Kravspecifikation	3

Indledning	3

Indhold	3

Systembeskrivelse	3

Funktionelle krav	3

Aktørbeskrivelse	4

Use case 1: Aktiver systemet/Deaktiver system	5

Use Case 2: Konfigure system scenarie.	5

Use Case 3: Konfiguree kodelås	6

Ikke-funktionelle krav	7

Brugergrænseflader	7

PC med mulighed for seriel-kommunikation med X.10 kontroller	7

X.10 kontroller	7

DE2 Board	7

Mikrochip (AN236) X.10 interface	7

Forsyningsnet	7

Krav til udviklingsproces og teknologi	7

Systemarkitektur	8

Indledning	8

Formål	8

Refereret dokumentation	8

Systemkomponenter	8

Hardware Arkitektur	10

Block Definitions Diagram	10

Home Security System	10

X.10 Controller	11

X.10 Enhed	11

Intern Block Diagram	12

Home Security System	12

X.10 Controller	13

X.10 Enhed	13

Beskrivelse af funktionaliteten af de enkelte blokke.	14

Zero-Crossing	14

Signalbeskrivelse:	14

Software Arkitektur	15

Indledning	15

Identifikation af conceptuelle klasser ud fra use cases.	15

System Domain Model for Home Security System	15

System Applikations Modeler	16

System Applikations model for UC1: Aktiver/Deaktiver system	17

System Applikations model for UC2: Konfigurer system scenarie	17

Sekvensdiagram for UC1 og UC2	18

System Applikations model for UC3: Konfigurer kodelås	19

Sekvensdiagram for UC3: Konfigure kodelås	20

Sekvensdiagram Home Security System End-to-End Scenario	20

Hardware	22

Design	22

Implementering	22

Test	22

Software	22

Design	22

Indledning	22

Formål	22

System-sekvensdiagram.	22

PC SW design	24

Implementering	25

Test	25

Bilag	25

Hardware	26

Udregning	26

Software	26

DE2 Kodelås	26

User Interface	26

Microprocessor	26

Kravspecifikation

Versionshistorik

| Ver. | Date | Initials | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 11.03.13 | - | Tilpasset faget “Indledende System Engineering” |

Indledning

Dette dokument specificerer kravene til projektet Home Automation/ Home Security.

Indhold

Dokumentet indeholder

- Specifikation af funktionelle krav vha. use cases

- Specifikation af ikke-funktionelle krav

- Forslag til brugergrænseflade

Systembeskrivelse

Security systemet skal kunne simulere aktivitet i hjemmet dermed ment, at det skal se ud som om, at der er nogen hjemme. Systemet skal kunne styres fra en PC som serielt kan kommunikere med X10-controller(STK-500). X10-controlleren skal kunne styre lyset i huset og holde det tændt eller slukket i tidsintervaller i alle husets rum. Derud over skal der være en kode-lås(DE2) til X10-controlleren således at systemet kun kan tilgås af brugeren når systemet er låst op.

Funktionelle krav

Nedenstående use case diagram sammenfatter aktører og use cases for systemet. Efterfølgende underafsnit giver en detaljeret beskrivelse af de enkelte use cases.

Figur 1: Use case diagram for Home Security

Aktørbeskrivelse

| Aktørnavn: | Bruger |
| --- | --- |
| Alternativ reference | - |
| Type: | Primær |
| Beskrivelse: | Bruger vælger scenarie for systemet. Det er ligeledes bruger der aktiverer og deaktivere systemet. Ligeledes er det bruger der administrerer og konfigurerer systemet alt efter ønskede scenarier. Samtidigt sørger bruger også for opsætning af X.10 enhed. |

| Aktørnavn: | X.10 enhed |
| --- | --- |
| Alternativ reference | - |
| Type: | Sekundær |
| Beskrivelse: | Får inputs fra systemet og aktivere/deaktivere alt efter valgte scenarie |

|  | Bruger | X.10 Enhed |
| --- | --- | --- |
| Aktiver/Deaktiver system | Primær | Sekundær |
| Konfigurer system scenarier | Primær | Sekundær |
| Konfigurer kodelås | Primær | - |

Use case 1: Aktiver systemet/Deaktiver system

Navn: 		Aktiver/Deaktiver systemet

Use case ID:		1

Samtidige forekomster:	1

Primær aktør:		Bruger: Ønsker at aktiver/deaktiver systemet.

Interessenter:	X.10 enhed

Forudsætninger:	UC 3: Konfigurering af kodelås har været succesfuld.

Resultat:	Systemet er aktiveret/deaktiveret.

Hovedforløb:

- Bruger åbner Windows prompt på PC.

- Bruger trykker på en specifik knap på bruger-interfacet programmet.

- Bruger vælger aktivering af system ved tryk af ON-knap.

1a. Signal om aktivering sendes til X.10 kontrolleren.

2a. X.10 kontrolleren modtager signalet og aktiver system.

- Bruger vælger deaktivering af system ved tryk af OFF-knap.

1b. Signal om deaktivering sendes til X.10 kontrolleren.

2b. X.10 kontrolleren modtager signalet og deaktiver system.

Use Case 2: Konfigure system scenarie.

Navn: 		Konfigurer system scenarie.

Use case ID:		2

Samtidige forekomster:	1

Primær aktør:		Bruger: Ønsker at konfigurer systemet efter valgt scenarie.

Interessenter:		X.10 enheder.

Frekvens:		-

Forudsætninger:	UC1: Aktivering af system scenarie har været succesfuld.

Resultat:	Bruger har konfigureret systemet efter valgt scenarie.

Hovedforløb:

- Bruger åbner windows prompt på PC.

- Bruger vælger et scenarie ved at trykke på specifikke taster.

[Det valgte scenarie eksisterer ikke]

- Bruger implementerer scenarie.

- Bruger kompiler programmet på PC.

[Kompiler fejl]

- Det valgte scenarie overføres til X.10 kontrolleren.

Undtagelser:

- [Det valgte scenarie eksisterer ikke]

  - Udskriver en besked til bruger om at det valgte scenarie ikke eksisterer.

- [Kompiler fejl]

  - Bruger får besked om at der er opstået en fejl. Use case afsluttes.

Use Case 3: Konfiguree kodelås

Navn: 		Konfigure kodelås

Use case ID:		3

Samtidige forekomster:	1

Primær aktør:		Bruger: Ønsker at konfigurer kodelåsen på DE2 boardet.

Interessenter:		-

Frekvens:		-

Forudsætninger:	-

Bruger har konfigureret kodelås til systemet, som kan aktiveres eller deaktiveres.

Hovedforløb:

- Bruger indtaster gamle kode.

[Gamle kode er indtastet forkert tre gange]

- Bruger indtaster den nye kode to gange.

[Nye kode er indtastet forkert anden gang]

- Den nye kode erstattes med den gamle kode.

- Kodelåsen er konfigureret til systemet og systemet kan nu aktiveres eller deaktiveres.

Undtagelser:

- [Gamle kode er indtastet forkert]

- Udskriver meddelelse om at den gamle indtastede kode er forkert og bruger må prøve igen.

- [Nye kode er indtastet forkert anden gang]

- Udskriver meddelelse om at den nye indtastede kode ikke stemmer ens med det første indtastet, og at bruger skal prøve igen.

Ikke-funktionelle krav

Dette afsnit beskriver gennemgående, ikke-funktionelle krav til systemet.

Brugergrænseflader

- Brugergrænsefladen skal være Windows prompt.

- Skal have forskelige (cases) Scenarier som kan vælges ved tryk på angivne knapper

- Skal Implementeres i C++

- Andre krav til brugergrænsefladen

PC med mulighed for seriel-kommunikation med X.10 kontroller

- PC skal have Windows styresystem

- Seriel-Port

X.10 kontroller

- Tænde eller slukke lyset i huset

- Kunne lade lyset være tændt i valgte intervaller og slukke det efter

- Skal kunne sende en Adresse(destination af signalet) samt handlingskode

- Skal Implementeres og opsættes i C

DE2 Board

- Skal kunne fungere som ”kodelås” til aktivering af system

- Kodelåsen skal skrives i VHDL

Mikrochip (AN236) X.10 interface

- Skal kunne distribuere signaler fra X.10 kontroller til adressen på det lys der skal tændes/slukkes

Forsyningsnet

- Skal kunne levere en spænding på 18 V AC.

Andre ikke-funktionelle krav til systemet omhandlende performance, kvalitet, pålidelighed, testbarhed, robusthed, sikkerhed, brugbarhed mm

Krav til udviklingsproces og teknologi

- Modificeret V-model

  - Semesterprojekt modellen

  - Henvisning til bilag med tidsplan og milestones

- Dokumentation

  - Dansk

  - SysML

- Teknologier og værktøjer

  - Udvikles i C, C++ og VHDL

  - Microsoft Visual Studio 2010 anvendes til C++ og at implementere brugergrænseflade

  - Atmel studio 6 Bruges i forbindelse med C og implementering af X.10 kontroller

  - Quartus II 12.1 Bruges i forbindelse med VHDL

  - X.10 kontroller(stk500)

  - X.10 interface (AN236) mikrochip

  - Standard PC

  - DE2 Board

- Andet

  - Dokumentation udarbejdes i Microsoft Word 2010

Systemarkitektur

Versionshistorik

| Ver. | Date | Initials | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 05.04.13 | 10 | Tilpasset faget “Indledende System Engineering” |
| 2.00 | 29.04.13 | 10 | Tilpasset SysML diagrammer med beskrivelse efter møde med Kim. |
| 2.01 | 08.05.13 | 10 | Opdateret signalbeskrivelse og SW sekvensdiagram for kodelås. |

Indledning

Dette dokument beskriver systemarkitekturen for projektet ”Home Security”, som formuleret i projektbeskrivelsen og specificeret i kravspecifikationen.

Formål

Formålet med dokumentet er:

- At fastlægge systemets overordnede HW- og SW-komponenter, drevet af kravene specificeret i kravspecifikationen

- At fastlægge grænsefladen mellem systemets overordnede komponenter

- At identificere arbejdsopgaver for projektets design- og implementeringsfase

Refereret dokumentation

- Kravspecifikation for projektet

Systemkomponenter

Der er gennemført en analyse af kravene som givet i kravspecifikationen, og på baggrund af disse er der truffet følgende beslutninger om systemets komponenter og deres placering:

- Brugerens tilgang til systemet er en PC, der kommunikerer med X.10 kontrolleren bestående af en 32 bit microcontroller over et elektrisk interface ”AN236, som link mellem PC og X.10 nettet. På PC’en ligger ligeledes et brugervenligt program til at kontrollere eksterne X.10 enheder i systemet som vælger et scenarie.

- DE2 board

Programmeres i VHDL og bruges som kodelås til systemet, så brugeren kan ændre i X.10 kontrollerens forskellige værdier via STK500 KIT

- STK500 KIT

Programmeres i C og bruges som X.10 controller hvor systemet kan tændes/slukkes og brugeren har mulighed for at vælge mellem 3 forskellige scenarier.

- X.10 enhed(er)

- Er den enhed som modtager et signal fra X.10 controller og udføre alt efter hvilket signal der bliver sendt, en hvis kommando. I vores tilfælde skal den kunne ændre tænde tiden og lys styrken på en lampe/lys diode.

Hardware Arkitektur

Block Definitions Diagram

Home Security System

Figur 1 – Block Definitions Diagram for hele system

Figur 1 er en oversigt over hele systemet. Home Security Systemet består af central PC, en DE2 Kodelås, en X.10 Controller og en x antal X.10 Enheder.

X.10 Controller

Figur 2 - Block Definitions Diagram for X.10 Controller.

Figur 2 viser blokstrukturen for X.10 Controlleren. Denne består af en Mikroprocessor, en Zero-Crossing funktion og en Carrie Generator.

X.10 Enhed

Figur 3 - Block Definitions Diagram for X.10 Enhed

Figur 3 viser blokstrukturen for X.10 enhed. Denne består af en Mikroprocessor, en Zero-Crossing funktion og en Carrie Detector.

Intern Block Diagram

Systemets struktur er i dette afsnit beskrevet ved hjælp af SysML struktur-diagrammer.

Dette diagram definerer systemets grænseflader, og interne blokke.

Home Security System

Figur 4 - Internal Block Diagram for hele Home Security System

Figur 4. Viser hvordan de forskellige ting er forbundet I forhold til hinanden og med hvilke signaler der bliver brugt.

X.10 Controller

Figur 5. IBD for X.10 Controller

Figur 5. Viser hvilke enheder X.10 controlleren består af og hvordan de snakker sammen, samt hvilke i/o-porte den har.

X.10 Enhed

Figur 6 IBD for X.10 Enhed

Figur 6. Er en oversigt til X.10 enhedens indre dele og hvordan de høre sammen både internt, men også hvordan dens i/o porte er.

Beskrivelse af funktionaliteten af de enkelte blokke.

Zero-Crossing

I vores X.10 controller bliver beskeder og information tilpasset efter zero-crossing.

En Zero-crossing Detector bliver brugt til at detektere hvornår et AC signal går gennem 0. De 0-gennemgange der bliver detekteret bliver oversat til et digitalt signal og de forskellige logiske niveauer bliver detekteret inden for CMOS områder. De logiske niveauer vil blive aflæst i bestemte intervaller (if. X10 protokol AN236)  og  disse intervaller vil blive set som ”House” og ”Key” koder der aktiverer og deaktiverer de forskellige X10 enheder og fortæller bestemte kommandoer.

Carry Generator

X.10 enheder anvender et 120kHz moduleret signal til at videre give oplysning over

elnettet med 50 Hz. Det er muligt at generer 120kHz moduleret signal med et eksternt oscillator kredsløb

eller et STK 500 kit. Det er vigtigt at generer et præcis 120kHz frekvens og til dette opgave vil det være let at

bruge STK 500kit til at lever 120kHz firkantsignal. Der findes mange måder at designe et filter, som tillader 120 kHz igennem og dæmper 50

Hz. Det valgte filter er et passivt højpasfilter.

Carry Detector

Målet med den 120 kHz Carrier Detector er at tjekke om der er en carrier tilstede eller ikke. Dette sker ved at ved hver zero-crossing interrupt bliver RC3 tjekket indenfor en 1ms transmission kurve om der er en Carrier tilstede. X-10 sender sender så en besked med entel et 1 hvis der er en Carrier eller et 0 hvis der ingen Carrier er. For at Carrier Detectoreren kan modtage X-10 signaler er det nødvendigt at opfange tilstedeværelsen af det 120kHz signal som er i AC strømnettet.

Signalbeskrivelse:

| Navn | Signal | Type | Spænding | Tolerance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampesignal | X.10 Enh.(lampe) Aktiveringssignal | Digital | 5V DC | +/- 0,5V |
| Kodelåssignal | Kodelås Aktiveringssignal til system | Digital | 5V DC | +/- 0,5V |
| PWM-Signal | 120kHz-signal (til Carry Generator) | Digital | 5V DC | +/- 0,5V |
| Zc signal | Zero Crossing(Z) til Mikroprocessor | Digital | 5V DC | +/- 0,5V |
| Cd signal | Carry Detector(Cd) | Digital | 5V DC | +/- 0,5V |
| Cg signal | Carry Generator 120 kHz signal | Digital | 5V DC | +/- 0,5V |
| Sk signal | Serial Kommunikation | RS232 | 5V DC | +/- 0,5V |

Software Arkitektur

Indledning

Følgende indeholder domain analyser samt applikationsmodeller over use cases beskrevet i Kravspecifikationsdokumentet. Først identificeres de conceptuelle klasser ud fra valgte use cases, ved at analysere navneordene. Dernæst beskrives de conceptuelle klasser ved brug af en kategori liste, hvor kategorier bestemmes for relevante domain objekter. Og dernæst skrives domain modeller og applikationsmodeller op for hver use case.

Identifikation af conceptuelle klasser ud fra use cases.

| Navneord | Specifikation |
| --- | --- |
| Bruger | Aktør |
| Gammel kode | Attribut |
| Ny kode | Attribut |
| DE2 Kodelås | Klasse |
| Signal | Attribut |
| Aktivering/Deaktivering | Klasse |
| X.10 kontroller | Klasse |
| Konfigurer system scenarie | Klasse |
| Central PC | Klasse |
| Bruger-Interface program | Klasse |
| ON/OFF knap | Attribut |

System Domain Model for Home Security System

Figur 7 - Domain Model for hele system.

Beskrivelse:

Her vises domain model for hele system. De er sat sammen for simplificering, da de sender kommandoer fra samme sted og ved samme kode indtastning.

Bruger indtaster kode i DE2 Kodelås. Hernæst vælger Bruger et scenarie på Central PC, som sender kommando videre til X.10 kontroller.  Afhængig af hvad Bruger har valgt, aktiveres eller deaktiveres systemet og dermed X.10 Enhed.

System Applikations Modeler

System Applikations model for UC1: Aktiver/Deaktiver system

Beskrivelse:

Bruger-Interface i denne use case giver brugeren mulighed for at styre X.10 Enhederne via kommandoer og valgte scenarier. Klassen her er en grænseflade der håndterer inputs.

Seriel-Interface i denne use case er den grænseflade mellem PC  og X.10 kontroller, der sørger for den serielle forbindelse. Klassen her håndterer input og output mellem PC og X.10 kontroller.

X.10 Enhed i denne use case er et domain objekt, som primært håndterer informationer som bruger har givet til systemet, f.eks. at en lyslampe skal tænde og dernæst slukke

System Applikations model for UC2: Konfigurer system scenarie

Beskrivelse:

Denne applikationsmodel tager udgangspunkt i UC2: Konfigurer system scenarie og her er der valgt de samme grænseflader og domain klasse, da det er kommandoer fra samme bruger-interface, der igangsætter systemet.

Sekvensdiagram for UC1 og UC2

Sekvensbeskrivelse:

Sekvensdiagrammet tager udgangspunkt i to sammenlagte use cases, use case 1 og 2 samt deres, for simplificering, da bruger-interface håndterer de samme kommandoer. At initialisere/aktivere eller deaktiver en enhed samt konfigurer et system scenerie.

System Applikations model for UC3: Konfigurer kodelås

Beskrivelse:

DE2 Board i denne use case er klassen, som håndterer indtastning af koden og videre sendelse af signalet til X.10 kontrolleren for validering.

X.10 kontroller i denne use case sørger for at låse op for systemet via STK-500 og altså afgøre om at systemet kan aktiveres eller deaktivers. Denne håndterer inputs men også outputs.

Sekvensdiagram for UC3: Konfigure kodelås

Beskrivelse:

Dette sekvensdiagram beskriver forløbet, hvor Bruger konfigurere DE2 kodelås. Bruger indtaster gammel kode som herefter sender signal til DE2 Boardet (programmeret i VHDL) om, at en kode er blevet indtastet og bliver verificeret eller falsificeret (som udgangspunkt er der i det overstående valgt en succes scenarie dvs. verificeret) af STK-500 (programmeret i c) fra X.10 kontrolleren. Yderligere er der også lagt fokus på ifl. use case 3, at Bruger har mulighed for at indtaste en ny kode, som skal indtastes to gange, for at verificere at begge indtastninger er ens. Herefter er Home Security systemet klargjort og klar til at modtage kommandoer fra Bruger.

Sekvensdiagram Home Security System End-to-End Scenario

Beskrivelse

Overstående diagram viser et End-to-End Scenario forløb mellem systemets primær aktør Bruger og selve systemet. Forløbet er sekventielt og der refereres til de respektive sekvensdiagrammer. Bruger konfigurer kodelås og aktiverer eller deaktivere system. Bruger konfigurer enheder og scenarier, så længe Bruger ikke trykker på en exit knap, evt. escape knap.

Hardware

Design

Implementering

Test

Software

Design

Indledning

Dette dokument beskriver det detaljerede SW-design for projektet ”Home Security System”, som specificeret i dokumenterne kravspecifikation og systemarkitektur.

Formål

Formålet med dokumentet er:

- At fastlægge systemets detaljerede softwarestruktur, drevet af kravene specificeret i kravspecifikationen og beskrivelsen af softwarekomponenterne og disses grænseflader beskrevet i systemarkitektur-dokumentet.

- At fastlægge systemets softwareklasser og disses indbyrdes interaktioner.

- At beskrive de enkelte klassers vigtigste metoder.

Refereret dokumentation

- Kravspecifikation for projektet

- Systemarkitektur-dokument

System-sekvensdiagram.

Dette lille afsnit opsummerer systemets sekvensdiagrammer fra system-arkitektur dokumentet for de enkelte Use Cases defineret i kravspecifikationen. Diagrammet her illustrerer sekvensen for brugerens interaktion med systemet for hovedscenariet og de undtagelser, der knytter sig til de enkelte Use Cases. Den interaktion, der findes på systemsekvensdiagrammet, kan genfindes på de detaljerede sekvensdiagrammer fra system-arkitektur dokumentet.

Figur 1 - Sekvensdiagram for hele system

Beskrivelse:

Sekvensdiagrammet er for hele systemet og som udgangspunkt er kodelåsen konfigureret og bruger har direkte adgang til bruger-interfacet. Der henvises til Use Case 2 og 3 for alternative/undtagelser i systemet, da der i dette diagram er fokus på et succes scenarie.

PC SW design

Dette afsnit beskriver software designet for PC. Der laves et resulterende klassediagram for systemet. Yderligere beskrives de enkelte klasser og deres funktioner.

Overordnet klassediagram

Nedenfor angives systemets resulterende klassediagram, der fremkommer som ”foreningsmængden” af de klasser, der er fundet for de enkelte Use Cases sekvens-diagrammer.

Klassernes associationer ses heraf.

Klassediagram med funktioner og relationer/associationer

Nedenfor er et klassediagram som er lavet ud fra applikationsmodellen for PC i system-arkitektur dokumentet og specificeret ud fra sekvensdiagrammerne.

Beskrivelse

Overstående klassediagram beskriver systemets SW klasser med tilhørende funktioner og medlemsvariabler.

Implementering

Test

Bilag

Hardware

Udregning

Software

DE2 Kodelås

User Interface

Microprocessor